דו"ח תרגיל MATLAB מס' 1

אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות 1 – 83321-01

סמסטר אביב תשפ"ג

מגישים:

איתי אהרון גולדברג

חן מאיר גולדברג

הדו"ח כולל פתרונות עבור ארבעת השאלות, גרפים מתאימים וכן את קטעי הקוד שכתבנו.

שאלה 1

לאורך התרגיל נעסוק בתהליכים אלו,

x1n=w1n-3*w1n-1-4*w1n-2

x2n=0.7x2n-1+w2n

w1,w2 שניהם רעש לבן גאוסי, בעלי תוחלת ,0 נתון Ex1n2=Ex2n2=1.

עבור כל אחד מהאותות נחשב את השונות ואת הספקטרום.

חישוב אנליטי עבור האות x1

x1n=w1n-3*w1(n-1)-4*w1(n-2)

נדרוש E[x1n2 ] = 1 ולכן נקבל:

Ex1n2= Ew1n-3*w1n-1-4*w1n-22=…

⋯=E[w1n2-6*w1(n)*w1(n-1)+9*w1n-12 -8*w1(n)*w1n-2   +24 *w1(n-1)*w1(n-2)+16*w1n-22]

מכיוון ש-w1 הוא תהליך רעש לבן גאוסי עם תוחלת אפס, נקבל:

E[w1(n)*w1(n-k)] =Rw1k=0, ∀k>0

נצמצם את האוטוקורלציה של w1  ולאחר מכן נקבל משוואה למציאת השונות:

Ex1n2=Ew1n2+9*w1n-12+16*w1n-22=σ12+9*σ12+16*σ12

סה"כ נקבל:

26*σ12=1→σ1=126

נחשב את הספקטרום:

תחילה נחשב את האוטוקורלציה:

Rx1k=Ex1n*x1n-k=⋯

⋯=Ew1n-3*w1n-1-4*w1n-2*w1n-k-3*w1n-k-1-4*w1n-k-2=⋯

⋯= Ew1n*w1n-k-3*Ew1n*w1n-k-1-4 Ew1n*w1n-k-2-3*Ew1n-1*w1n-k+9*Ew1n-1*w1n-k-1+12*Ew1n-1*w1n-k-2-4*Ew1n-2*w1n-k+12*Ew1n-2*w1n-k-1+16*E[w1(n-2)*w1(n-k-2)]

=Rw1k*1+9+16+Rw1k-1*-3+12+Rw1k+1*-3+12+Rw1k+2*-4+Rw1k-2*-4=⋯
⋯=26Rw1k+9(Rw1k-1+Rw1k+1-4(Rw1k-2+Rw1(k+2)

הספקטרום של w1הוא:

Sw1ω=σ12

לכן נקבל:

Sx1ω=2626+926ejω+e-jω-426e2jω+e-2jω
Sx1ω=1+913cosω-413cos⁡(2ω)

חישוב אנליטי עבור האות x2:

x2n=0.7x2n-1+w2n

נדרוש E[x2n2 ] = 1 ולכן נקבל:

Ex2n2= E0.7x2n-1+w2n2=…
=E(0.49x2n-12+1.4x2n-1w2n+w2n2=
=0.49E(x2n-12)+1.4E(x2n-1w2n)+E(w2n2)

נשים לב שמתקיים E[x2n2 ] = E[x2n-12 ] = 1 וגם שx2[n-1]  ו w2n הם בת"ס מאחר שx2[n-1]  תלוי בערכים של w2[k] עבור k≤n-1 ולכן סה"כ נקבל:

0.49*1+1.4*0+σ22=1→σ2=0.51

נחשב את הספקטרום:

נמצא את משוואת ההפרש:

X2ω=0.7e-jωX2ω+W2ω
X2ω1-0.7ejω=W2ω
Hω=X2ωW2ω=11-0.7e-jω

נציב בנוסחה: Sx2ejω=Sw2ejω*Hejω2 ונחשב:

1-0.7e-jω2=1-0.7e-jω1-0.7ejω=1-0.7ejω+e-jω+0.49=1.49-1.4cos⁡(ω)

לכן נקבל

Sx2ejω=0.511-0.7e-jω2=0.511.49-1.4cosω

ניקח את התוצאות ונשתמש בהן על מנת שנוכל לבחון את טיב המשערכים בהם נעסוק בהלך התרגיל.

כמו כן, נתבקשנו לחשב בעזרת מטלב את ערכי הספקטרום ברזולוציה של 2049 דגימות תדר בתחום [0,π]:

N = 1024; %The sample rate

omega = linspace(0,pi,2049);

% The value of the variance according to the analytical calculation

sigma1 = 1/sqrt(26);

sigma2 = sqrt(0.51);

% The value of the spectrom according to the analytical calculation

S_x1_Analytic = 1 + 9/13*(cos(omega)) -4/13*(cos(2*omega));

S_x2_Analytic = 0.51./(1.49-1.4*cos(omega));

%% Spectrum's plots according to the analytical calculation

figure(1)

plot(omega, S_x1_Analytic, 'k', 'LineWidth',2);

grid on

title('S_x_1(e^j^\omega)')

xlabel('S_x_1(e^j^\omega)')

ylabel('\omega')

figure(2)

plot(omega, S_x2_Analytic, 'k', 'LineWidth',2);

grid on

title('S_x_2(e^j^\omega)')

xlabel('S_x_2(e^j^\omega)')

ylabel('\omega')

להלן הגרפים שקיבלנו:

שאלה 2

סעיף א - ייצור האותות

ניתן לראות את ייצור האותות בקטע הקוד שמצורף לאחר המענה המילולי על שאלה 2.

- באופן הייצור הראשון של x2 נתבקשנו ליצור פונקציית מדגם גדולה פי 2 מהרצוי ולהתייחס רק ל1024 הערכים האחרונים כפונקציית המדגם. מאחר שלא הוגדר במפורש תנאי התחלה והאות x2(n) תלוי בx2(n-1)  לא נוכל לייצר את x2(0) כאשר 0≤n<1024. נוכל לחשב כמה מערך האות עבור כל n תלוי בערך תנאי ההתחלה. נקבל x2n=0.7nx20+C. כלומר, מצאנו שעבור שיטת ייצור זו של האות, ההשפעה של הערך ההתחלתי זניחה ולכן לא משפיעה על הערכים במקומות הגבוהים. עבור האות x1 אין צורך בייצור כזה מאחר שהאות אינו תלוי בערכים קודמים שלו אלא של w1 בלבד, והוא נתון.

- את תנאי ההתחלה עבור הייצור השני של האות x2 בחרנו מתוך ערך השונות של האות עצמו.

σx22=Ex2n2-Ex2n2=1-02=1

לכן בחרנו להגריל בהתפלגות נורמאלית עם תוחלת 0 ושונות 1.

סעיף ב – פיריודוגרמה

בסעיף זה נרצה לשערך את הספקטרום של x1n בשיטת הפריודוגרמה.

- תחילה, נחשב את ה-FFT של האות ברזולוציה של  M=4096 נקודות דגימה בתחום [0,2π], כאשר האות שלנו באורך 1024 נקודות ולכן נרפד אותו באפסים בתחום הזמן.

חישוב משערך הפריודוגרמה:

X1ejw=n=0N-1x1n∙e-jwn

האות המרופד באפסים מוגדר כך:

x1n=x1n ,           0≤n≤N-1   0       ,  N≤n≤M-1

התמרת הDFT:

X1[k]=n=0N-1x1n∙e-j2πMkn

עבור n<N מתקיים x1n= x1n ולכן:

X1[k]=n=0N-1x1n∙e-j2πMkn=X1ejww=2πMk

- כעת, על מנת לחשב את הפריודוגרמה בתחום [0,π] (2049 נקודות) ניעזר בהגדרת המשערך:

Sx1Pejw=1N∙n=0N-1x1n∙e-jwn2=1N∙X1ejww=2πMk2=1N∙X1[k]2

ניתן לראות שהקשר בין הדגימה n לתדר w הוא w=2πMn. האות ממשי, ולכן ההתמרה סימטרית, כלומר אכן נוכל לקחת רק 2049 דגימות ראשונות שיהוו בעצם את דגימת האות בתחום [0,π].

סעיף ג – קורלוגרמה

- הגדרת משערך הקורלציה המוטה: 
Rx1B[l]=1N∙n=0N-1-lx1n+l∙x1n

Sx1Cejw=l=-N-1N-1Rx1Bl∙e-jwl

ניתן לראות שבהגדרות לעיל נעשה שימוש בערכי l חיוביים ושליליים אך במטלב האינדקס הראשון מתחיל מ-1, לכן בחישוב בשיטת הקורלציה הערך השלילי ביותר כלומר R[0] יכנס לאינדקס 1 בוקטור המוצא שנקבל.

- ריפוד האפסים יתחיל אחרי החלק החיובי של האות. רצוננו שהאות יהיה בטווח של [-N:N] (מתאר נכון יותר את המציאות). במטלב נבצע זאת ע"י מניפולציה של הזזה ציקלית כך שנתחיל מ-1. נפתח את הביטוי לצורה נוחה יותר למימוש:

Sx1Cejw=l=-N-1N-1Rx1Bl∙e-jwl=l=-N-1-1Rx1Bl∙e-jwl+l=0N-1Rx1Bl∙e-jwl

=k=1N-1Rx1B-k∙e-jw-k+FFTRx1Bl

=k=0N-1Rx1B-k∙e-jw-k-Rx1B0+FFTRx1Bl

=Rx1B-k=Rx1Bkk=0N-1Rx1Bk∙e-jw-k+FFTRx1Bl-Rx1B0

=FFTRx1Bl+FFTRx1Bl*-Rx1B0

=2∙RealFFTRx1Bl-Rx1B0

אפשר לראות שהצפייה היא שנקבל חלק ממשי בלבד (חלק מדומה אפסי) ואכן כך קיבלנו:

סעיף ד – קוד ושרטוטים:

M = 4096;

%X_1 Periodgram

x1_zp = [x1 zeros(1,M-N)];

X_1 = fft(x1_zp);

S_x1_periodgram = (1/N)*(X_1(1:M/2+1)).*conj(X_1(1:M/2+1));

%X_1 Correlogram

R_x1 = xcorr(x1)./N;

R_x1_zp = [R_x1(N:2*N-1) zeros(1,M/2+3) R_x1(1:N-1)];

S_x1 = fft(R_x1_zp);

S_x1_correlogram = S_x1(1:2*N+1);

%X_2 Periodgram

x2_zp = [x2 zeros(1,M-N)];

X_2 = fft(x2_zp);

S_x2_periodgram = (1/N)*(X_2(1:M/2+1)).*conj(X_2(1:M/2+1));

%X_2 Correlogram

R_x2 = xcorr(x2)./N;

R_x2_zp = [R_x2(N:2*N-1) zeros(1,M/2+3) R_x2(1:N-1)];

S_x2 = fft(R_x2_zp);

S_x2_correlogram = S_x2(1:2*N+1);

%plot x_1

figure(1)

plot(omega,S_x1_periodgram);

hold on

plot(omega,real(S_x1_correlogram));

plot(omega, S_x1_Analytic, 'k', 'LineWidth',2);

grid on

title('X_1 Spectrom')

ylabel('S_x_1(e^j^\omega)')

xlabel('\omega')

legend('Periodgram', 'Correlogram', 'Analytic')

%plot x_2

figure(2)

plot(omega,S_x2_periodgram);

hold on

plot(omega,real(S_x2_correlogram));

plot(omega, S_x2_Analytic, 'k', 'LineWidth',2);

grid on

title('X_2 Spectrom')

ylabel('S_x_2(e^j^\omega)')

xlabel('\omega')

legend('Periodgram', 'Correlogram', 'Analytic')

ניתן לראות שאכן משערך הפריודוגרמה ומשערך הקורלוגרמה זהים כפי שציפינו. בנוסף, ניתן לראות תזוזה סביב הספקטרום האמיתי אך בתדר מאוד גבוהה ולכן השונות שלהם גבוהה. לכן, ובהתאם למה שלמדנו בהרצאה, משערכים אלו אינם כה מוצלחים.

שאלה 3

בחלק זה ערכנו השווה בין שיטות הספקטרום הלא פרמטריות, כאשר לכל שיטה, בנינו פונקציה וניסינו לשערך את התהליכים x1n ו-x2n:

- שיטת הפריודוגרמה

- שיטת Bartlett- חלוקה למקטעים

- שיטת Welch- חלוקה למקטעים עם חפיפה

- שיטת Blackman-Tukey- הפעלת חלון על משערך הקורלציה בשיטת הקורולוגרמה.

לצורך הערכת הביצועים, מיצענו את התוצאות בעזרת מספר רב של ניסויים (מונטה קרלו) ואת התוצאות הנ"ל בחנו לפי 4 קריטריונים: ממוצע המשערך, הטייה, שונות ו-MSE.

פונקציית משערך הפריודוגרמה:

function [S] = Periodgram(x, N, M)

%Periodgram Calculation

x_pad = [x zeros(1,M-N)];

X_k = fft(x_pad);

S = (1/N)*(X_k(1:M/2+1)).*conj(X_k(1:M/2+1));

end

פונקציית משערך Bartlett:

function S = Bartlett(x, K, L, M)

%Bartlett Calculation

S = zeros(1,M/2+1);

for i = 1:K

S = S + (1/K)*(Periodgram(x((i-1)*L+1:i*L),L,M));

end

end

פונקציית משערך Welch:

function [S] = Welch(x,K, L, D, M)

%Welch Calculation

S = zeros(1,M/2+1);

for i = 1:K

S = S + (1/K)*Periodgram(x((i-1)*(L-D)+1:(i-1)*(L-D)+L),L,M);

end

end

פונקציית משערך Blackman-Tukey:

function [S] = Blackman_Tukey(x, N, L, M)

%Blackman Tukey Calculation

R_x = xcorr(x)./N;

R_x_cyc_pad = [R_x(N:N+L) zeros(1,M+2-(2*L+1)) R_x(N-L:N-1)];

S_w = fft(R_x_cyc_pad);

S = S_w(1:M/2+1);

end

קוד הרצת מונטה קרלו:

Mc=100;

N=1024;

M=4096;

%% Analytical Calculation

omega = linspace(0,pi,2049);

S_x1_Analytic = 1 + 9/13*(cos(omega)) -4/13*(cos(2*omega));

S_x2_Analytic = 0.51./(1.49-1.4*cos(omega));

%% Generating the signal 'Mc' times - "Monte Carlo"

S_1_Periodgram = zeros(Mc,M/2+1);

S_1_Bartlett1 = zeros(Mc,M/2+1);

S_1_Batlett2 = zeros(Mc,M/2+1);

S_1_Welch1 = zeros(Mc,M/2+1);

S_1_Welch2 = zeros(Mc,M/2+1);

S_1_Blackman_Tukey1 = zeros(Mc,M/2+1);

S_1_Blackman_Tukey2 = zeros(Mc,M/2+1);

S_2_Periodgram = zeros(Mc,M/2+1);

S_2_Bartlett1 = zeros(Mc,M/2+1);

S_2_Bartlett2 = zeros(Mc,M/2+1);

S_2_Welch1 = zeros(Mc,M/2+1);

S_2_Welch2 = zeros(Mc,M/2+1);

S_2_Blackman_Tukey1 = zeros(Mc,M/2+1);

S_2_Blackman_Tukey2 = zeros(Mc,M/2+1);

sigma_1 = 1/sqrt(26);

sigma_2 = sqrt(0.51);

for i = 1:Mc

w_1 = sigma_1*randn(1,N);

w_2 = sigma_2*randn(1,2*N);

x_1 = filter([1,-3,-4],1,w_1);

x_2_full = filter(1,[1,-0.7],w_2);

x_2 = x_2_full(N+1:2*N);

S_1_Periodgram(i,:) = Periodgram(x_1, N, M);

S_1_Bartlett1(i,:) = Bartlett(x_1, 16, 64, M);

S_1_Batlett2(i,:) = Bartlett(x_1, 64, 16, M);

S_1_Welch1(i,:) = Welch(x_1, 61, 64, 48, M);

S_1_Welch2(i,:) = Welch(x_1, 253, 16, 12, M);

S_1_Blackman_Tukey1(i,:) = Blackman_Tukey(x_1, N, 4, M);

S_1_Blackman_Tukey2(i,:) = Blackman_Tukey(x_1, N, 2, M);

S_2_Periodgram(i,:) = Periodgram(x_2, N, M);

S_2_Bartlett1(i,:) = Bartlett(x_2, 16, 64, M);

S_2_Bartlett2(i,:) = Bartlett(x_2, 64, 16, M);

S_2_Welch1(i,:) = Welch(x_2, 61, 64, 48, M);

S_2_Welch2(i,:) = Welch(x_2, 253, 16, 12, M);

S_2_Blackman_Tukey1(i,:) = Blackman_Tukey(x_2, N, 4, M);

S_2_Blackman_Tukey2(i,:) = Blackman_Tukey(x_2, N, 2, M);

end

על מנת למנתח את התוצאות כפי שהתבקשנו, כתבנו את הפונקציה הבאה:

function [sum] = Summary(S_w_Matrix, S_Analytic, Mc)

% Summary Calculation

Avg = mean(S_w_Matrix);

Bias = Avg - S_Analytic;

Var = var(S_w_Matrix)*(Mc-1)/Mc;

MSE = Var + Bias.^2;

sum = [Avg;Var;Bias;MSE];

end

להלן 8 הגרפים שנתבקשנו להציג:

עבור האות x1n :

%% Summarizing And Printing for x1

sum_Periodgram_x_1 = Summary(S_1_Periodgram, S_x1_Analytic, Mc);

sum_Bartlett1_x_1 = Summary(S_1_Bartlett1, S_x1_Analytic, Mc);

sum_Bartlett2_x_1 = Summary(S_1_Bartlett2, S_x1_Analytic, Mc);

sum_Welch1_x_1 = Summary(S_1_Welch1, S_x1_Analytic, Mc);

sum_Welch2_x_1 = Summary(S_1_Welch2, S_x1_Analytic, Mc);

sum_Blackman_Tukey1_x_1 = Summary(S_1_Blackman_Tukey1, S_x1_Analytic, Mc);

sum_Blackman_Tukey2_x_1 = Summary(S_1_Blackman_Tukey2, S_x1_Analytic, Mc);

ממוצע:

figure(1); % Avg Sx1

plot(omega, sum_Periodgram_x_1(1,:));

hold on

plot(omega, sum_Bartlett1_x_1(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Bartlett2_x_1(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch1_x_1(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch2_x_1(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_1(1,:)), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_1(1,:)), 'linewidth', 2);

plot(omega, S_x1_Analytic, 'k', 'linewidth', 2);

legend('Periodgran', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2','Analitic');

title('S_x_1(e^j^\omega) - Avg');

ylabel('S_x_1(e^j^\omega) - Avg');

xlabel('\omega');

grid on

כפי שציפינו, כל המשערכים (בממוצע) נמצאים סביב הספקטרום האמיתי. בנוסף, אפשר לראות שהתנודות של משערך הפריודוגרמה סביב הספקטרום קיצוניות יותר ופחות יציבות, בהתאמה לכך שהשונות שלו גבוהה ואינה תלויה בסדרת המדגם. לעומתו, שאר המשערכים כן תלויים בסדרת המדגם כך שככל שנגדיל את אורך הסדרה, השונות תקטן ודיוק המשערכים יגדל בהתאם.

שונות:

figure(2); % Variance Sx1

semilogy(omega, sum_Periodgram_x_1(2,:));

hold on

semilogy(omega, sum_Bartlett1_x_1(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Bartlett2_x_1(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch1_x_1(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch2_x_1(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_1(2,:)), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_1(2,:)), 'linewidth', 2);

title('S_x_1(e^j^\omega) - Var');

ylabel('S_x_1(e^j^\omega) - Var');

xlabel('\omega');

legend('Periodgran', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2');

grid on

כפי שניתן לראות, השונות עבור משערך הפריודוגרמה מתנהגת כמו הספקטרום בריבוע, ללא תלות באורך סדרת המדגם. כמו כן, עבור המשערך Bartlett, קיבלנו שונות גבוהה יותר עבור מספר קטעים נמוך יותר, ושבמשערך Weltch השונות נמוכה יותר מהשונות שלו, כפי שציפינו.

עבור Blackman-Tukey עם חלון מלבני (במקרה שלנו L=2/4, N=1024) קיבלנו שונות קטנה יחסית מכיוון שאורך החלון קטן משמעותית בהשוואה למספר הדגימות, תוצאה שתואמת לתיאוריה שהרי ככל ש-N גדול יותר מ-L, השונות קטנה יותר.

הטיה:

figure(3); % Bias Sx1

plot(omega, sum_Periodgram_x_1(3,:));

hold on

plot(omega, sum_Bartlett1_x_1(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Bartlett2_x_1(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch1_x_1(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch2_x_1(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_1(3,:)), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_1(3,:)), 'linewidth', 2);

legend('Periodgran', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2');

title('S_x_1(e^j^\omega) - Bias');

ylabel('S_x_1(e^j^\omega) - Bias');

xlabel('\omega');

grid on

אכן ההטיה הגבוהה ביותר שקיבלנו הינה עבור משערך הפריודוגרמה (משמעותית יותר משאר המשערכים). בנוסף, ניתן לראות שעבור השיטות שנעזרות בחלון, ככל שאורכו קצר יותר, כך ההטיה קטנה יותר.

שגיאה ריבועית ממוצעת:

figure(4); % MSE Sx1

semilogy(omega, sum_Periodgram_x_1(4,:));

hold on

semilogy(omega, sum_Bartlett1_x_1(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Bartlett2_x_1(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch1_x_1(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch2_x_1(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_1(4,:)), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_1(4,:)), 'linewidth', 2);

legend('Periodgran', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2');

title('S_x_1(e^j^\omega) - MSE');

ylabel('S_x_1(e^j^\omega) - MSE');

xlabel('\omega');

grid on

חישוב שגיאה ריבועית ממוצעת: 
MSEejw=Vejw+B2ejw

קיבלנו תוצאות דומות מאוד לתוצאות שקיבלנו כשחישבנו את השונות (הבדל זניח) כפי שציפינו. בנוסף, ניתן לראות ששגיאת משערך הפריודוגרמה היא הגבוהה ביותר ושגיאת משערך ה-Blackman-Tukey הנמוכה ביותר.

עבור האות x2n:

%% Summarizing And Printing for x2

sum_Periodgram_x_2 = Summary(S_2_Periodgram, S_x2_Analytic, Mc);

sum_Bartlett1_x_2 = Summary(S_2_Bartlett1, S_x2_Analytic, Mc);

sum_Bartlett2_x_2 = Summary(S_2_Bartlett2, S_x2_Analytic, Mc);

sum_Welch1_x_2 = Summary(S_2_Welch1, S_x2_Analytic, Mc);

sum_Welch2_x_2 = Summary(S_2_Welch2, S_x2_Analytic, Mc);

sum_Blackman_Tukey1_x_2 = Summary(S_2_Blackman_Tukey1, S_x2_Analytic, Mc);

sum_Blackman_Tukey2_x_2 = Summary(S_2_Blackman_Tukey2, S_x2_Analytic, Mc);

ממוצע:

figure(5); % Avg Sx2

plot(omega, sum_Periodgram_x_2(1,:));

hold on

plot(omega, sum_Bartlett1_x_2(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Bartlett2_x_2(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch1_x_2(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch2_x_2(1,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_2(1,:)), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_2(1,:)), 'linewidth', 2);

plot(omega, S_x2_Analytic, 'k', 'linewidth', 2);

legend('Periodgram', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2', 'Analytic');

title('S_x_2(e^j^\omega) - Avg');

ylabel('S_x_2(e^j^\omega) - Avg');

xlabel('\omega');

grid on

כפי שתיארנו לעיל, משערך הפריודוגרמה פחות מדויק. ניתן לראות שככל שבחרנו חלון גדול יותר (בשיטות השיערוך שמשתמשות בחלון) קיבלנו שיערוך טוב יותר.

בנוסף, ניתן לראות שעבור משערך Blackman-Tukey החלון צר ואינו תואם לתהליך AR בעל אוטוקורלציה אינסופית, והכפלה בחלון גרמה לנו לאיבוד מידע ולשערוך פחות מדויק.

שונות:

figure(6); % Variance Sx2

semilogy(omega, sum_Periodgram_x_2(2,:));

hold on

semilogy(omega, sum_Bartlett1_x_2(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Bartlett2_x_2(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch1_x_2(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch2_x_2(2,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_2(2,:)), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_2(2,:)), 'linewidth', 2);

legend('Periodgram', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2');

title('S_x_2(e^j^\omega) - Var');

ylabel('S_x_2(e^j^\omega) - Var');

xlabel('\omega');

grid on

גם עבור אות זה ניתן לראות את השונות הגבוהה עבור משערך הפריודוגרמה ביחס לשאר. בנוסף, עבור המשערכים Bartlett ו- Welch ניתן לראות שככל שמספר המקטעים קטן יותר, השונות גדלה, בהתאמה לתיאוריה.

הטיה:

figure(7); % Bias Sx2

plot(omega, sum_Periodgram_x_2(3,:));

hold on

plot(omega, sum_Bartlett1_x_2(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Bartlett2_x_2(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch1_x_2(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, sum_Welch2_x_2(3,:), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_2(3,:)), 'linewidth', 2);

plot(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_2(3,:)), 'linewidth', 2);

legend('Periodgram', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2');

title('S_x_2(e^j^\omega) - Bias');

ylabel('S_x_2(e^j^\omega) - Bias');

xlabel('\omega');

grid on

כפי שקיבלנו עבור האות הראשון, משערך הפריודוגרמה פחות מדויק אך הוא חסר הטיה אסימפטוטית, כך שככל ש-N גדול, ההטיה קטנה. כמו כן, עבור משערך Blackman-Tukey, ככל שאורך החלון גדול יותר ההטיה גבוה יותר, וזאת מכיוון שעבור כל דגימת מוצא נשתמש ביותר מידע, מה שיגרום לדיוק טוב יותר בשיערוך. כך גם בשאר המשערכים.

שגיאה ריבועית ממוצעת:

figure(8); % MSE Sx2

semilogy(omega, sum_Periodgram_x_2(4,:));

hold on

semilogy(omega, sum_Bartlett1_x_2(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Bartlett2_x_2(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch1_x_2(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, sum_Welch2_x_2(4,:), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey1_x_2(4,:)), 'linewidth', 2);

semilogy(omega, real(sum_Blackman_Tukey2_x_2(4,:)), 'linewidth', 2);

legend('Periodgram', 'Bartlett1', 'Bartlett2', 'Welch1', 'Welch2', 'BT1', 'BT2');

title('S_x_2(e^j^\omega) - MSE');

ylabel('S_x_2(e^j^\omega) - MSE');

xlabel('\omega');

grid on

עבור משערך הפריודוגרמה, השגיאה נובעת בעיקר מהשונות מכיוון שההטיה נמוכה מאוד ביחס אליה ולכן פחות משפיעה. עבור המשערכים Bartlett ו- Welch, השונות וההטיה אותו סדר גודל ולכן אין הרבה הבדל בין משערכים אלו, למעט יתרון לחלוקה גדולה יותר למקטעים. עבור משערך Blackman-Tukey, השגיאה נובעת מכך שהוא חסר הטיה אסימפטוטית והתוצאות שקיבלנו אינם אסימפטוטים. עם זאת, ניתן לראות שיש שישנו יתרון קל לחלון רחב יותר בזמן.

שאלה 4:

בשאלה זו נתבקשנו לסכם את התוצאות לפי 3 פרמטרים:

- הטיה ריבועית ממוצעת כוללת

- שונות ממוצעת כוללת

- שגיאה ריבועית ממוצעת כוללת

mean_Var_x1 = zeros(1,7);

mean_Var_x1(1) = mean(sum_Periodgram_x_1(2,:));

mean_Var_x1(2) = mean(sum_Bartlett1_x_1(2,:));

mean_Var_x1(3) = mean(sum_Bartlett2_x_1(2,:));

mean_Var_x1(4) = mean(sum_Welch1_x_1(2,:));

mean_Var_x1(5) = mean(sum_Welch2_x_1(2,:));

mean_Var_x1(6) = mean(sum_Blackman_Tukey1_x_1(2,:));

mean_Var_x1(7) = mean(sum_Blackman_Tukey2_x_1(2,:));

mean_Bias_x1 = zeros(1,7);

mean_Bias_x1(1) = mean(sum_Periodgram_x_1(3,:).^2);

mean_Bias_x1(2) = mean(sum_Bartlett1_x_1(3,:).^2);

mean_Bias_x1(3) = mean(sum_Bartlett2_x_1(3,:).^2);

mean_Bias_x1(4) = mean(sum_Welch1_x_1(3,:).^2);

mean_Bias_x1(5) = mean(sum_Welch2_x_1(3,:).^2);

mean_Bias_x1(6) = mean(sum_Blackman_Tukey1_x_1(3,:).^2);

mean_Bias_x1(7) = mean(sum_Blackman_Tukey2_x_1(3,:).^2);

mean_MSE_x1 = zeros(1,7);

mean_MSE_x1(1) = mean(sum_Periodgram_x_1(4,:));

mean_MSE_x1(2) = mean(sum_Bartlett1_x_1(4,:));

mean_MSE_x1(3) = mean(sum_Bartlett2_x_1(4,:));

mean_MSE_x1(4) = mean(sum_Welch1_x_1(4,:));

mean_MSE_x1(5) = mean(sum_Welch2_x_1(4,:));

mean_MSE_x1(6) = mean(sum_Blackman_Tukey1_x_1(4,:));

mean_MSE_x1(7) = mean(sum_Blackman_Tukey2_x_1(4,:));

mean_Var_x2 = zeros(1,7);

mean_Var_x2(1) = mean(sum_Periodgram_x_2(2,:));

mean_Var_x2(2) = mean(sum_Bartlett1_x_2(2,:));

mean_Var_x2(3) = mean(sum_Bartlett2_x_2(2,:));

mean_Var_x2(4) = mean(sum_Welch1_x_2(2,:));

mean_Var_x2(5) = mean(sum_Welch2_x_2(2,:));

mean_Var_x2(6) = mean(sum_Blackman_Tukey1_x_2(2,:));

mean_Var_x2(7) = mean(sum_Blackman_Tukey2_x_2(2,:));

mean_Bias_x2 = zeros(1,7);

mean_Bias_x2(1) = mean(sum_Periodgram_x_2(3,:).^2);

mean_Bias_x2(2) = mean(sum_Bartlett1_x_2(3,:).^2);

mean_Bias_x2(3) = mean(sum_Bartlett2_x_2(3,:).^2);

mean_Bias_x2(4) = mean(sum_Welch1_x_2(3,:).^2);

mean_Bias_x2(5) = mean(sum_Welch2_x_2(3,:).^2);

mean_Bias_x2(6) = mean(sum_Blackman_Tukey1_x_2(3,:).^2);

mean_Bias_x2(7) = mean(sum_Blackman_Tukey2_x_2(3,:).^2);

mean_MSE_x2 = zeros(1,7);

mean_MSE_x2(1) = mean(sum_Periodgram_x_2(4,:));

mean_MSE_x2(2) = mean(sum_Bartlett1_x_2(4,:));

mean_MSE_x2(3) = mean(sum_Bartlett2_x_2(4,:));

mean_MSE_x2(4) = mean(sum_Welch1_x_2(4,:));

mean_MSE_x2(5) = mean(sum_Welch2_x_2(4,:));

mean_MSE_x2(6) = mean(sum_Blackman_Tukey1_x_2(4,:));

mean_MSE_x2(7) = mean(sum_Blackman_Tukey2_x_2(4,:));

mean_x_1 = [mean_Var_x1;mean_Bias_x1;mean_MSE_x1];

mean_x_2 = [mean_Var_x2;mean_Bias_x2;mean_MSE_x2];

עבור תהליך x1[n]:

| Blackman Tukey2 | Blackman Tukey1 | Welch2 | Welch1 | Bartlett2 | Bartlett1 | Priodgram | X1[n] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0062 | 0.010861 | 0.0139 | 0.0594 | 0.019767 | 0.0831 | 1.287 | <Var> |
| 6.4993e-05 | 0.000276 | 0.0016 | 0.00066377 | 0.001697 | 0.000986 | 0.01515 | <B2> |
| 0.00627061 | 0.011137 | 0.015506 | 0.0600729 | 0.021465 | 0.084108 | 1.3022 | <MSE> |

אכן קיבלנו ששיטת השערוך Blackman Tukey היא השיטה המובילה בכלל הפרמטרים מכיוון שהשונות, ההטיה והשגיאה הריבועית הממוצעת עבורה הן הכי קטנות. אחריה Welch2, ולאחר מכן Bartlett2

עבור תהליך x2[n]:

| Blackman Tukey2 | Blackman Tukey1 | Welch2 | Welch1 | Bartlett2 | Bartlett1 | Priodgram | X2[n] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02494489 | 0.04028 | 0.044449989 | 0.14669 | 0.051399 | 0.1937 | 2.81329 | <Var> |
| 0.462896 | 0.1113433 | 0.047464 | 0.004319 | 0.0433089 | 0.00721 | 0.024139 | <B2> |
| 0.48784 | 0.151628 | 0.0919 | 0.15101389 | 0.094708 | 0.200916 | 2.83743 | <MSE> |

קיבלנו שהשיטה הכי טובה (לפי מינימום MSE) הינה שערוך Welch בעלת מספר המקטעים הגדול יותר.

לסיכום, ניתן לראות כי ספקטרום של אות מסוג MA קל יותר לשערוך מאשר ספקטרום מסוג AR. בנוסף, ניתן לראות, כפי שלמדנו בהרצאה, ששיטת השערוך Blackman Tukey הינה השיטה היעילה ביותר המביאה אותנו לשערוך הטוב ביותר.